____________________________________________________________

ООО Горнолыжный центр «Харлахта»

Развитие

ГОРНОЛЫЖНОГО ЦЕНТРА

«ХАРЛАХТА»

( 1-я очередь)

г. Иркутск, 2010г.

Технико-экономическое обоснование разработано в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации зданий (сооружений). Главный инженер проекта В.П. Клюев

1. Введение	4

1.1.	Оценка существующего состояния горнолыжного курорта	6

1.2. Цели и задачи реконструкции Горнолыжного курорта	7

2. Генеральный план 	9

2.1. Размещение объектов горнолыжного центра	                9

3.  Основные технические решения по объектам строительства горнолыжного центра.	13

3.1. Гостиничный городок «Медведь»                             	                14

3.2.Трасса «1»	                                                              15

3.3. Строительство ЛЭП и подстанции для канатно-кресельной дороги	                                                                                                  15

3.4. Стоянка для автотранспорта	                                                     15

3.5. Канатно-крессельная дорога	                                                     16

4. Организация и условия труда работников	17

5. Управление горнолыжным курортом	17

6. Архитектурно-строительные решения	17

6.1. Общие данные	                                                                       17

6.2.Гостиничный городок«Медведь»                                                18

6.2.1. Деревянные жилые дома	18

6.2.2. Ресторан	20

7. Инженерное оборудование, сети и системы                                  22

7.1. Электротехническая часть	                                                     22

7.2. Автоматизация объектов	                                                     28

7.2.1.Охранно-противопожарная сигнализация	28

7.2.2. Средства связи	29

7.2.3. Автоматизированная система контроля доступа             28

7.2.4. Управление дорогами	30

7.3. Водоснабжение и канализация	                                            30

7.3.1. Общие данные	30

7.3.2. Объекты горнолыжной базы	31

7.3.3. Объекты гостиничного городка «Медведь»	31

7.4. Отопление и вентиляция	                                                     32

7.4.1. Общие данные	32

7.4.2. Горнолыжная база	32

7.4.3. Гостиничный городок «Медведь».	33

7.4.4.Вентиляция.	33

8. Организация строительства	34

9. Охрана окружающей среды	38

9.1. Общие данные	                                                                       38

9.2. Существующая  нагрузка на окружающую среду	                38

9.2.1.Водопотребление	38

9.2.2.Водоотведение

9.3. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта	                                   44

9.3.2. Охрана воздушного бассейна	44

9.3.3. Охрана поверхностных и подземных вод	46

9.3.4. Бытовые отходы	46

9.3.5. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов	47

9.3.6. Охрана растительного и животного мира	48

-	под руководством Слюдянского лесхоза будет проведена посадка лесных   культур.	                                                              48

10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	48

10.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	                                                                                        49

10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	                                                                                                         49

11. Эффективность инвестиций	51

11.1 Общие данные	                                                                       51

11.2 Маркетинг	                                                                                51

11.3 Экономические показатели	                                                     59

11.3.1. Расчетный объем туристических услуг	60

11.3.2. Потребность в энергоресурсах	60

11.3.3. Потребность в персонале	60

11.3.4.     Инвестиционные затраты	62

11.3.5. Расчетная себестоимость туристических услуг	62

руб.	63

11.3.6. Расчетная эффективность инвестиций	64

11.3.7. Ожидаемые технико-экономические показатели	65

ВЫВОДЫ	67

Приложения:

Графические материалы:

- Ситуационный план – 02-05.1-ГП-1.

- Существующее положение и перспективное развитие горнолыжной базы – 02-05-ГП-0, 02-05.1-ГП-3.

- Планировка территории гостиничного комплекса «Медведь» - 02-05.1-ГП-2.

- План границ  земельного участка – 02-05.1-ГП-3.

- Фасады гостиницы на 20 номеров исполнение 1 – 02-05.1-АР-1.

- Фасады гостиницы на 50 номеров исполнение 2 – 02-05.1-АР-2.

- План гостиницы на 20 номеров на отм. 0,000 исп.1– 02-05.1-АР-3.

- План гостиницы на 50 номеов на отм. 0,000 исп. 2 – 02-05.1-АР-4.

9. Фасады ресторана на 70 мест исполнение

10. План ресторана на 70 мест на отм. 0,000 и на отм.02-05.1-АР-7.

11. План границ автостоянки.

# 1. Введение

Настоящий работа выполнена на основании задания на проектирование строительства Горнолыжного Цента «Харлахта».

Целью строительства центра является создание курортной зоны

г. Байкальска  по   всесезонному   (круглогодичному) индивидуальному, семейному, групповому отдыху.

##### Создание курортной зоны будет в себя включать:

Строительство сложной системы подъемников и спусков ;

Строительство первой очереди гостиничного комплекса;

Создание дополнительных видов услуг ;

Тематические пространства (как каток, трамплины, лыжный стадион, зоны для сноуборда, фристайла и фрирайда)

Детские зоны (детская комната, детская площадка),

Зимний бассейн.

В комплексе будет организованы широкая сеть общественного питания, торгового и бытового обслуживания, развлекательные центры, экскурсионные маршруты, центр ремесел и национальных промыслов;

Создание второй очереди гостиничного комплекса (2011-2015 гг.) – итоговое формирование курортной зоны из двадцати шести отелей с развитой инфраструктурой.

Развитие горнолыжного курорта решает ряд социальных проблем:

Дополнительные рабочие места в городе;

Экономически благоприятная обстановка: сокращение оттока молодых семей из города, привлечение экономически-активного населения;

Развитие среднего и малого предпринимательства путем формирования базы поставщиков товаров и услуг, необходимых для создания и стабильного функционирования курортной зоны;

Увеличение налоговых и прочих отчислений в бюджет г. Байкальска;

Поддержание здоровья населения;

Формирование мнения у населения России и дальнего зарубежья о высококачественном отдыхе на Байкале.

Отдых поможет:

-снять стресс, накопленный за определенный период времени;

-сменить обстановку и природно-климатические условия;

-побывать в окружении других людей;

-сравнить чужой образ жизни со своим в целях самоутверждения, правильности его организации или заимствования новшеств;

- ощутить волнующие переживания;

- получить удовольствие от необычных ощущений;

- расслабиться вне дома;

-потратить деньги, которые независимо от уровня дохода турист всегда копит на отдых;

- увидеть достопримечательности природы, красивые виды и пейзажи;

- сделать уникальные фотографии, снять фильм;

- посетить фестивали;

- посетить в качестве зрителей или болельщиков спортивные состязания, игры;

- оздоровление в качестве сопутствующей программы, т.е. не как основная цель.

## Оценка существующего состояния горнолыжного центра.

ООО Горнолыжный центр «Харлахта», является вновь созданным  предприятием с участием частного капитала.

Объекты курорта по состоянию на август 2010г. :

Проектируемая Горнолыжная база

Горнолыжная база  размещена во 2,4 кварталах Байкальского лесничества (гора «Черная»), на высоте 535-1008 м над уровнем моря. Общая арендуемая площадь 36,2 га.  Пропускная способность (подъемника) до 2000 человек в час.

Территория  участка с востока, юго-востока и юго-запада по периметру ограничена трассами спуска, с севера  площадкой отдыха и обслуживания отдыхающих. Внутренняя площадь участка составляет 32,5 га, в том числе земли ЛЭП-500, земли ЛЭП–200, земли лесного фонда.

В состав горнолыжной базы входят:

- система кресельно-канатных подъемников, способных в течение часа обслужить около 2000 человек с подъемом горнолыжников с так называемой «0» отметки до верхней точки обслуживания «12» отметки;

-  мозаичная сеть просек, оборудованная для подъема и спуска горнолыжников. Сеть просек растекается по западному склону горы «Черная» и стекается на одну общую площадку обслуживания. Спуски (трассы) выполнены с учетом норм и правил, что бы на них могли свободно кататься лыжники, сноубордисты, а также могли проводиться соревнования по всем видам горнолыжного спорта, включая  большой слалом и фристайл. Общая протяженность трасс – 4 435 м;

## 1.2. Цели и задачи строительства Горнолыжного Центра.

В перспективе город Байкальск может стать центром комплексного организованного и круизного туризма на Байкале. Основанием для этого служит:

- Имеющиеся возможности г. Байкальска:

- Государственная долгосрочная программа  – развитие массового  спорта, с целью оздоровления населения, развитие спортивного резерва России, отвлечение молодежи от негативных тенденций современного мира - наркомании, алкоголизма, бродяжничества, и т. д.

- поддержка развития данного вида деятельности со стороны местной, районной и областной власти;

- выгодное географическое местоположение - близость транспортных магистралей, минеральных источников (Р. Бурятия);

- спокойный мягкий  климат;

- исторические места – знаменитый Чайный тракт, мыс Шаман со стоянкой древних людей и многое другое;

- бурное развитие отечественного туризма и осознание привлекательности путешествий;

- огромная туристическая привлекательность озера Байкал;

2. Имеющиеся потребности:

- рост благосостояния населения Иркутской области и близлежащих регионов;

- повышенный интерес российских и  иностранных туристов к Байкальскому региону;

- осознание гражданами необходимости вести здоровый образ жизни;

- недостаточность существующих предлагаемых к реализации услуг в сфере спорта и отдыха;

- потребность в высоко оборудованных базах для развития спорта, включая профессиональный;

- отсутствие в регионе государственных и клубных спортивных баз для сборов региональных и российских команд при подготовке к соревнованиям;

- в Сибири и на Дальнем Востоке не достаточно мест проведения соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, велосипедному спорту и т.д.

Поставленные задачи:

-  организовать круглогодичное использование объектов горнолыжной базы    и стационарной базы отдыха в целом;

- подготовить базу для повышения деловой активности жителей, гостей Южного Прибайкалья. В том числе способствовать своевременной реконструкции действующих объектов,   созданию достойных условий проживания, достаточного набора сервисных услуг, инвентаря в ассортименте, обученного квалифицированного персонала, создание отдельных структурных единиц – например музеев флоры, фауны, лимнологии,  летних сборно-разборных бассейнов, аквапарка, парка культуры и отдыха, экологических троп природного парка и т.д.

- подготовить базу для развития научного, познавательного и образовательного туризма.

В рамках рассматриваемого обоснования планируется построить  следующие объекты:

| №п.п. | Длина, м | Объект развития |
| --- | --- | --- |
| Горнолыжная база |  |  |
| 1 | 1150 | Трасса «1» |
| 2 | 798 | Трасса «3» |
| 3 | 1221 | Трасса «4» |
| 4 | 1416 | Трасса«5» |
| 5 | 1250 | Просека под канатную дорогу |
| 6 | 1250 | Просека под ЛЭП |
| 7 |  | Стоянка для автотранспорта на 300 машин ( Западная) |
| Гостиницы |  |  |
| 8 |  | Жилой комплекс «Медведь» (Гостиница на 20 номеров, гостиница на 50 номеров, ресторан на 70 мест, спортивные площадки для игровых видов спорта) |

# 2. Генеральный план .

## 2.1. Размещение объектов горнолыжного центра.

Краткая характеристика района и площадок строительства

Ситуационный план  размещения объектов приведен в  приложении черт. 02-05.1-ГР-1.

Территория горнолыжного центра расположена в городе Байкальске Слюдянского района Иркутской области на южном побережье оз. Байкал.

Районный центр – г. Слюдянка – расположен по линии железной дороги в 40 км от станции «Байкальск».

От областного центра – г. Иркутска – объекты курорта  удалены на 150 км и связаны с ним железной и автомобильной дорогами.

Инженерно-геологические условия

В геологическом отношении площадка курорта расположена в междуречье рек Бабха - Солзан  в  пределах  3-й  террасы  озера  Байкал.

- Поверхность террасы с уклоном в сторону озера сложена неглубокими, вытянутыми с юга  на север эрозионными ложбинами, техногенными нарушениями поверхности. Сейсмичность района 9 баллов. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 1004.00-535.00 м.     Грунт пылеватый с прослойками песка мелкой и средней крупности.

- Насыпной грунт представлен суглинком. По содержанию сухого осадка песок относится к пескам засоленным, суглинки при динамическом воздействии способны к разжижению, а в зимнее время к пучению.

- Коррозионная активность грунтов и подземных вод к свинцу и алюминию средняя, к железу средняя.

###### Гидрогеологические условия

- В процессе изыскания подземные воды вскрыты на глубине 8 м., на абсолютной отметке 529,50 м.

- Водовмещающими грунтами служат галечниковые грунты.

Природно-климатические и инженерно-геологические условия.

- Абсолютная min температура - минус 39ОС

- Абсолютная max температура - плюс 30ОС

- Средняя t июля                          - плюс 19,8ОС

- Средняя t наиб. хол. 5-дневки - минус 29ОС

- Средняя t наиб. хол. суток       - минус 33ОС

- Средняя t наиб. хол. периода   - минус 20ОС

- Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 0ОС составляет - 174 суток.

- Суточный max осадков - 197 мм.

- Средняя дата образования снежного покрова - 10 ноября, разрушение его             весной - 1 мая.

- Средняя толщина снежного покрова - 20 см, наибольшая составляет - 47 см.

- Средняя повторяемость ветра - 5%, расчетная скорость за январь - 2,8 м/сек.

- Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (38 кгс/м2).

- Питание подземных вод осуществляется за счет поверхностных вод.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, по отношению к бетонам нормальной проницаемости обладают слабой углекислотной агрессивностью.

###### Инженерная подготовка территории

Подготовка территории состоит в срезке плодородного слоя почвы (с последующим использованием для озеленения территории), рубке деревьев и кустарников.

###### Горизонтальная планировка

Горизонтальная планировка вновь строящихся и реконструируемых или расширяемых объектов будет произведена, прежде всего, с учетом выделенных ГЛЦ «Харлахта» территорий.

Рельеф участка, отведенного под строительство гостиничного комплекса «Медведь»  имеет уклон в северо-восточном направлении. Перепад отметок рельефа по участку составляет 16 м. План организации строительства решен по существующему рельефу местности.

Планировкой территории предусмотрены подъезды к каждому зданию, в соответствии с требованиями Управления пожарной охраны.

Для движения автотранспорта будут запроектированы дороги. Покрытие проезжей части автодорог принято из двухслойного асфальтобетона на основании из песчано-щебеночной смеси и подстилающего слоя из песка. Предусмотрены дороги вдоль проезжих улиц и между зданиями.

Между жилыми домами отведены площадки для стоянки автотранспорта.

Отвод ливневых и талых вод решен открытым способом.

Горнолыжная база.

Все  вновь оборудуемые  склоны располагаются по горе «Черная» с тем, что бы повысить комфортность и обеспечить приемлемые скорости спуска.

Канатно-кресельная дорога устраивается для подъема людей на вершину спуска «Западная - Гребень» и будет обеспечиваться электроэнергией от проектируемой на  верхней точки канатной дороге трансформаторной подстанции.

Для устройства канатно-крессельной дороги требуется мозаичный отвод земли: - под бетонные опоры  и верхнюю станцию площадью 1,65 га. Остальная площадь под трассой прохождения кресел может  по - прежнему принадлежать лесному фонду, но находится в совместном пользовании по типу «секвертута» как все земли под ЛЭП.

Потребность в мозаичной вырубке под устройство опор ЛЭП и строительство подстанции составляет 1,0 га.  Остальная площадь под ЛЭП может оставаться в лесном фонде, но находится в совместном пользовании по типу «секвертута» как все земли под ЛЭП.

В настоящее  время  указанные территории  покрыты березово-еловым лесом.

Для усиления почвенного покрова вырубленных территорий и предотвращения эрозии почвы  предусматривается засеять вырубку специальным набором горно-луговых трав, имеющих сильную корневую систему, устойчивую к дождям высокой интенсивности.

###### Строительство асфальтированной автомобильной площадки возможно в южном направлении под ЛЭП 500. Потребность в «секвертуте» составляет 0,8га.

Выравнивание рельефа местности предполагается произвести грунтом образовавшемся при изъятии земель при строительстве фундаментов гостиничного комплекса «Медведь».   Трамбовка грунтов производится катками, после чего насыпается галечная подушка и производится асфальтирование территории.

###### Вертикальная планировка

Планировочные отметки территории увязаны с отметками существующих опор ЛЭП500, характерные отметки которых будут использованы в качестве фиксированных точек при назначении отметок проектируемых зданий и сооружений.

###### Инженерные сети и коммуникации

Все  работы по реконструкции курорта будут проведены на небольших площадях в непосредственной близости от существующих инженерных сетей и коммуникаций. Привязка к основным сетям будет осуществляться согласно проектам.

###### Благоустройство и озеленение

Для озеленения предусматривается применение местных видов древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств при максимальном сохранении существующих насаждений. Устраиваются газоны посевом трав на слое растительной

# 3.  Основные технические решения по объектам строительства горнолыжного центра.

Планируемые работы по строительству будут проведены  на площадях выделенных в аренду, а также на вновь запрашиваемых под отведение участках.

Горнолыжный центр с учетом строительства 1-ой очереди будет рассчитан на прием 1500-2000 посетителей в сутки (в т.ч. местное население) при проживании на объектах курорта  220 человек.

Строительство планируется произвести в следующие сроки:

| Объект | Период предполагаемого строительства | Потребность в выделении земли, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Гостиничный городок « Медведь» | 2010-2011гг. | Размещается на ранее отведенных под строительство свободных площадях | Общая площадь отвода 6,5га. |
| 2.Трассы 1,3,4,5. | 2010-2011гг | 5,15 |  |
| 4.Кресельная канатная дорога | 2010-2011гг | 1,52 |  |
| 6. ЛЭП для ККД и подстанция. | 2010-2011гг | 1,0 |  |
| 7.Стоянка для автотранспорта | 2010-2011гг | 2,15 |  |

## 3.1. Гостиничный городок «Медведь»

Основная причина, сдерживающая количество принимаемых туристов – нехватка высоко комфортного гостиничного сервиса, включая места проживания и отдыха туристов, как  в зимний, так и в летний период. В связи с выше изложенным, возникла идея строительства коттеджного городка для размещения в них групп отдыхающих, которые хотели бы получить наилучшие условия для отдыха. Городок будет состоять из индивидуальных домов для проживания, русских бань, ресторана, спортивных площадок и плавательного бассейна.

Перед проектной организацией была поставлена задача, не изменяя в целом генеральный план местности и с сохранением зеленого массива, осуществить планировку  корпусов с учетом фактических выделенных границ участка, с соблюдением действующих норм и правил.

В целом, планируется строительство 2–х гостиниц, рассчитанных на проживание  одновременно около 220 человек,  ресторана на 70 мест. Спортивные площадки будут впоследствии вмонтированы в пейзаж вокруг жилых домов по мере возможности рельефа и потребностей проживающих.

Особое условие -  минимальная вырубка лесного массива, с тем, что бы вновь введенные домики гармонично вписались в имеющуюся ландшафт местности.

Архитектурное решение городка –  строительство деревянных зданий из клеённого бруса.

## 3.2.Трасса «1»

Съезд будет начинаться с вершины горы «Черная» на уровне отм. 1008 м. Протяженность трассы 1450 метров, ширина 50 метров, завершение спуска будет располагаться в непосредственной близости с платформы перрона погрузки  на кресельный подъемник . Перепад высот 540 метров сделают ее привлекательной для профессиональных спортсменов и любителей острых ощущений.

Дополнительных мероприятий по изменению уклонов или организации трамплинов не предусмотрено.

## 3.3. Строительство ЛЭП и подстанции для канатно-кресельной дороги

Для обслуживания проектируемой канатно-крессельной дороги и с учетом будущего развития на отметки 1008м. построить трансформаторную подстанцию ТП-4 мощностью 250 кВт.

Трансформаторная  подстанция ТП-4 будет спроектирована для  ГЛЦ и будет располагаться в центре электрических нагрузок.

Напряжение на подстанцию будет подаваться по воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВт. от  существующей подстанции ТП-1-2-*630квт. Для передачи напряжения будет установлено 16 опор в железобетонном исполнении и сечение провода 90мм2.

## 3.4. Стоянка для автотранспорта

Для обеспечения местом стоянки личных транспортных средств при увеличении потока отдыхающих намечается расширение существующей стоянки для легкового автотранспорта в южном направлении вдоль ЛЭП-500.

## 3.5. Канатно-крессельная дорога

Канатно-крессельная дорога предназначена для подъема лыжников наиболее комфортным способом и обеспечения  пропускной способности имеющегося подъемного оборудования. При производительности устанавливаемой линии 500 человек в час, в день возможно обслужить 2 тысячи подъемов. Длина сооружения 1250 метров.  Начало подъемника будет расположено на нижней площадке обслуживания, окончание – верхняя точка горы «Черная»,  под проведение спортивных соревнований  перепад высот между верхней и нижней станциями 540 метров.

Все технологическое оборудование устанавливается  на бетонные фундаменты. Привод и система натяжения несуще-тягового каната устанавливаются на нижней станции. Привод канатной дороги оборудован электродвигателем, а на случай возникновения неисправности предусмотрен аварийный дизельный двигатель.

Транспортная скорость составляет 5 м./сек., скорость на станциях 1 м./сек., что позволяет осуществить удобную и безопасную посадку пассажиров. Вместимость подвижного состава – 2 человека. Канатная дорога оснащена защитным электрооборудованием, которое отключает привод в случае возникновения неисправности во время эксплуатации.

Возможно, приобретение канатна-крессельной дороги  совместного производства «СКАДО» и австрийской фирмы «Доппельмайр» или у фирмы «Росинжиниринг».

Требования к эксплуатации трасс будут регламентироваться нормативными документами к данному виду объектов.

# 4. Организация и условия труда работников

###### Режим работы и фонды времени

Режим работы работников зависит от занимаемой должности, места работы и объекта горнолыжного центра и устанавливается ежегодно специальным приказом по предприятию, в соответствие с новым Трудовым кодексом.

###### Условия труда

Регламентируются уставом предприятия, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и нормами по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, культуры производства.

# 5. Управление горнолыжным центром.

Организационная структура представлена в приложении.

Персонал горнолыжного центра делится на постоянных и сезонных работников и соответствует нормативным актам на каждый вид деятельности.

В настоящее время штатная численность персонала составляет   1 человек. Строительство центра приведет к привлечению дополнительных трудовых ресурсов:

-на гостиничный городок «Медведь» - 25 человек;

-на горнолыжную базу  – 18 человек.

# 6. Архитектурно-строительные решения

## 6.1. Общие данные

- Архитектурный стиль и принципы  ландшафтной, современной застройки горнолыжного центра  уже определены.    Строительство планируется произвести в стиле деревянного зодчества, т.е. создать стилизованную под старину архитектурную композицию, совмещающую в себе элементы старинных фасадов и интерьеров с максимальным уровнем комфортности современного европейского уровня жизни.

При предварительном рассмотрении конструкций и материалов объектов перспективной застройки в основном утверждены деревянные конструкции на железобетонных фундаментах.

Технические конструкции (трансформаторная подстанция, станции дорог) горнолыжного курорта будут выполняться из железобетона или кирпича с учетом  9-ти бальной сейсмичности территории.

## 6.2. Гостиничный городок «Медведь»

Гостиничный городок  «Медведь» будет состоять из 2 деревянных жилых домов, которые обеспечивают одновременное проживание 220 туристов, ресторана на 70 мест.

### 6.2.1. Деревянные жилые Гостиницы.

Все здания запроектированы  в виде   деревянных строений  с техническим подпольем под всеми зданиями. Объемно-планировочные решения представлены на чертеже 02-05.1-АР-7, 02-05.1-АР-8.

Гостевые  дома имеют следующие габариты:

Высота этажа – 2,545 м, длина – 7,50 м, ширина – 8,50 м.

Строительный объем:

Надземный – 331,5 м3;

Подземный – 16,84 м3.

Степень огнестойкости – II;

Класс ответственности – II;

Коэффициент надежности по назначению – 0.95;

Конструктивные решения (1 дома).Запросить проекты у СИБТЕРЕМОВ,

Проект дома  запроектирован и представлен в деревянном исполнении. Пространственная жесткость  и устойчивость обеспечиваются совместной работой  элементов за счет перевязки венцов в пересечения несущих стен.

Фундаменты приняты из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, толщиной 400 мм. Глубина заложения фундаментов принята – 1,8 м от планировочной отметки земли.

Основанием фундаментов служит валунно-галечниковые грунты с песчаными включениями до 15%.

Техническое подполье находится в подземной части дома. В плане имеет размеры 3,1 ×2,1 м. Высота этажа от пола до низа перекрытия –1,8 м.	Вход в тех подполье осуществляется через жилую часть дома.

Наружные стены подвала запроектированы из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78, внутренние бетонные монолитные (толщиной 100 мм).

Наружные и внутренние стены  дома запроектированы из цилиндровонного бруса (диаметром 240 мм)

По периметру здания устраивается асфальтобетонная отмостка, ширина которой назначается не менее 1.0 м.

Перекрытия предусмотрены деревянные из бруса 50x150 с шагом 400 мм.

По периметру здания ведется устройство железобетонного антисейсмического пояса из бетона В15.

Утепление предусмотрено мин. матами толщиной  - 130, 80 мм.

Крыша представлена чердачного типа (2-х скатная) с вентиляционными выходами.

Кровля выполнена из металлического профилированного настила. В качестве стропильных ног выступают деревянные балки 100x150 мм, опирающихся на каркас. По стропильным ногам  устраивается обрешетка, по которой укладывается  металлическое покрытие  - настил с применением деталей для устройства конька и ендов (в комплекте поставки кровельных материалов).

Все деревянные изделия  обработать  «под лак». Цоколь дома обработать цементно-песчаным раствором (под шубу).

Техподполья выполняется улучшенной штукатуркой с водо-эмульсионной окраской.

Санитарные узлы облицовываются пенобетонными панелями  с последующей облицовкой  керамической плиткой.

Полы техподполья выполнены бетонные по уплотненному грунту.

Полы сан. узлов выполнены керамической плиткой по цементной стяжке.

Полы в остальных помещениях  выполнены  деревянные по балкам.

### 6.2.2. Ресторан

В рамках данного этапа развития предполагается строительство отдельно стоящего ресторана на 70 посадочных мест. Ресторан будет ориентирован на обслуживание, как туристов, так и местных жителей в плане организации индивидуального высококлассного и группового обслуживания  (организация свадеб, юбилеев, торжественных мероприятий).

Планируется разместить в одном корпусе кухню, служебные помещения, зал обслуживания клиентов.

Здание проектируется  в виде одноэтажного  деревянного строения  « под старину» с  техническим подпольем под всем зданием. При рабочем проектировании могут произойти уточнения или изменения отдельных параметров строения.

Предполагается построить ресторан со следующими габаритами:

Высота этажа – 4,28 м.

Ширина – 24м.

Длина- 18м.

Строительный объем:

Надземный – 1848.96м3;

Подземный – 1080м3.

Степень огнестойкости – II;

Класс ответственности – II;

Коэффициент надежности по назначению – 0.95;

План на отм. 0,000 и -3,000 см. черт. 02-05.1-АР-11

Конструктивные решения.

Проект здания   представлен в деревянном исполнении. Пространственная жесткость  и устойчивость обеспечиваются совместной работой  элементов за счет перевязки венцов в пересечения несущих стен. Нулевая отметка ресторана выполняется из железобетонных плит повышенной сейсмичности толщиной 200мм.

Нулевая отметка здания и подвала формируются сейсмическими поясами 500*500.  Фундаменты  приняты из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, толщиной 400 мм. Глубина заложения фундаментов принята – 2.9 м от планировочной отметки земли.

Основанием фундаментов служит валунно-галечниковые грунты с песчаными включениями до 15%.

Техподполье находится в подземной части здания. В плане имеет размеры 18 ×24м. Высота этажа от пола до низа перекрытия –2.5 м.	Вход в тех. подполье осуществляется как из служебных помещений ресторана, так и с «улицы», для чего с тыльной стороны из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78. По периметру здания ведется устройство железобетонного антисейсмического пояса из бетона В15.

Крыша подсобных помещений представлена чердачного типа (скатная) с вентиляционными выходами.

Кровля выполнена из металлического профилированного настила. В качестве стропильных ног выступают деревянные балки 100x150 мм, опирающиеся на каркас. По стропильным ногам  устраивается обрешетка, по которой укладывается  металлическое покрытие  - настил с применением деталей для устройства конька и ендов.

Наружные стены, выполненные из облицовочного кирпича, не отделываются. Цоколь дома обрабатывается цементно-песчаным раствором (под шубу).

Внутренняя отделка  служебных помещений и зоны контроля выполняется улучшенной штукатуркой с водоэмульсионной покраской. Раздевалки, душевые, облицовываются пенобетонными панелями с последующей облицовкой кафелем.

Санитарные узлы облицовываются пенобетонными панелями  с облицовкой  керамической плиткой.

Тех. подполье выполняется улучшенной штукатуркой с водоэмульсионной окраской.

Полы тех подполья выполнены бетонные по уплотненному грунту.

Полы сан. узлов, душевых, раздевалок, основного зала бассейна выполнены половой керамической плиткой по цементной стяжке.

Полы в остальных помещениях  выполнены  деревянные по балкам.

Прочие объекты расширения горнолыжного курорта не имеют капитальных строений, в связи с чем не рассматриваются в данном разделе.

# 7. Инженерное оборудование, сети и системы

## 7.1. Электротехническая часть

- Электроснабжение горнолыжной базы и гостининичного комплекса «Медведь» будет осуществляеться от Байкальского участка «Слюдянских районных электрических сетей» - филиала Облкоммунэнерго.

- Передача электрической энергии по воздушной линии (ВЛ-6 кВт)  от главной понижающей подстанции (ГПП-1) Байкальского участка до трансформаторных подстанций горнолыжной базы.

- НАДО ЧТО БЫ ПРОРАБОТАЛ СПЕЦИАЛИСТ

- Трансформаторные подстанции ТП-2 и ТП-3 расположены в горах для снабжения электричеством бугельных канатных дорог (БКД-2, БКД-3), освещения трасс и отопления помещений операторных.

- От трансформаторной подстанции ТП-1 запитаны БКД-1,  БКД-5, детские подъемники ДП-2, ДП-3, главный корпус, пивной бар, кухня, гаражи, временные металлические строения, уличное освещение.

- Мощности трансформаторных подстанций:

- ТП-2 - 630 кВт;

- ТП-3 - 250 кВт;

- ТП-1 - 2´630 кВт.

- Основное потребление электрической  энергии происходит в зимнее время, в период работы канатных дорог:

- январь 2001 г. - 148114 кВт часов,

- февраль 2001 г. - 125486 кВт часов,

- март-апрель - 177600 кВт часов.

- Оплата за электрическую энергию берется по головным счетчикам, установленным на ГПП-1.

- В настоящее время мощность ТП-2 и ТП-3 достаточна и используется полностью. ТП-1 загружена на 40%.

- При строительстве перспективных объектов:  кресельной дороги потребуется строительство дополнительной трансформаторной подстанции ТП-4 (2´630кВт), расположенной в центре электрических нагрузок.

Это связано с потерями напряжения  в электрической сети и увеличением нагрузки. Планируется потребления эл. энергии в следующих размерах:

| Объекты | Установленная мощность, кВт | Годовой расход эл. энергии, тыс. кВт/час в год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Гостиничный городок «Медведь»: - гостиница на 20 номеров - гостиница на 70 номеров - ресторан на 70 мест -- уличное освещение 2. Канатно-кресельная дорога | 321,6 9,35 (*18) 8,6 54,2 76,0 14,5 400,0 11,6 17,2 | 1580,82 576 17,92 11,52 | Коэффициент загрузки 40%, кроме уличного освещения и бассейна. Эксплуатация в зимний период по 8 час./сут. |

Предусмотрено электроснабжение гостиничного городка  и наружное (уличное) освещение.	Расчетная мощность комплекса: Р =321,6 кВт, расчетная мощность уличного освещения: Р.=14,5 кВт.           Категория надежности электроснабжения-III. Питающее напряжение – 380/220В.

Однофазные электрические сети выполняются трехпроводными, трехфазные – пятипроводными (РЕ – броня кабелей).	Электроснабжение предусматривается от вновь смонтированных в электрощитовой гостиничного корпуса распределительных пунктах (РП – 3; РП-4), которые следует запитать отдельными эл. кабелями от существующего кабеля, не подключенного в кабельном разделителе. В случае, невозможности использования существующего эл. кабеля – проложить новый эл. кабель по указанной трассе на плане расположения. Электроснабжение «Дома для гостей», уличного освещения осуществить прокладкой кабельных линий в траншеях земли. РП-3 – для питания домов и РП-4 – только для уличного освещения. Защита кабельных линий от сверхтоков предусматривается автоматическими выключателями, установленными в распределительных пунктах. В электрощитовой необходимо установить три ящика управления (ЯУ) и пять фотореле ФР-7 для автоматического управления уличным освещением.

Уличное освещение выполняется торшерными светильниками РТУ 06-250-006/007 (степень защиты IP54), запитанными кабелями, проложенными в земле. Светильники должны устанавливаться на вертикальную трубу диаметром 60 мм. Установку опоры торшерного светильника см. лист 14. В щитке опоры (в нижней части трубы dy 155) выполнить распайку питающего кабеля на клеммной колодке, установить дин-рейку, для крепления автоматического выключателя ВА47-29, служащего для защиты светильника. Распайку выполнять, не разрезая проводники N; L1; L2; L3. Линия освещения УО-2 выполнена на железобетонных опорах с освещением прожекторами, питание также кабельной линией. Предусмотрено на каждую опору установить по два прожектора, с обязательной возможностью варьирования направления освещения.

Технические условия прокладки кабельных линий в земле:

- для прокладки выбраны эл. кабели марки АВБб Шв, на напряжение 1000В, четырехжильные, бронированные;

- при прокладке кабельных линий должна быть обеспечена их возможная замена при дальнейшей эксплуатации;

- при  прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

При прокладке на глубине 1,2 метра допускается не защищать от механических повреждений, кабели должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в метах частых раскопок). Допускается  в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго РФ. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 метра в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты. Сигнальная лента должна укладываться  в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов.

При расположении ленты по оси кабелей – края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм. При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабеля, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и будущего владельца электросетей.

Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее 1,2 метра, допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здание, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах);

Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий, должно быть не менее 0,6 м;

При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее 100 мм;

При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть не менее 2м.

При параллельной прокладке, расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий до трубопроводов водопровода и канализации должно быть не менее 1 м; до стенки канала теплопровода не менее 2м;

Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня.

При пересечении кабельными линиями  других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м, при пересечении кабельными линиями трубопроводов расстояние между кабелями и трубопроводов должно быть не менее 0,5 м, расстояние  между кабелями и перекрытием лотка теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, при пересечении кабельными линиями автомобильных дорог кабели должны прокладываться в трубах на участках пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.

При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм. При прокладке кабельных линий на круто наклонных трассах установка на них кабельных муфт не рекомендуется.

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

Главную заземляющую шину (ГЗШ) необходимо установить, на стене, в помещении электрощитовой. ГЗШ должна быть, как правило, медной. Допускается применение ГЗШ из стали. В проекте принята система заземления TN-C-S, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.    Распределительные пункты оборудованы шинами  «РЕ» и «N» при этом «N» выполнена изолированной от корпуса.

Однофазные электрические сети выполняются трехпроводными, трехфазные – пятипроводными (РЕ – броня кабелей).	Электроснабжение предусматривается от вновь смонтированных в электрощитовой  распределительног пункта (РП – 3;), которые следует запитать отдельными эл. кабелями от существующего кабеля, не подключенного в кабельном разделителе. В случае, невозможности использования существующего эл. кабеля – проложить новый эл. кабель по указанной трассе на плане расположения. Электроснабжение спортивной школы и магазина, уличного освещения осуществить прокладкой кабельных линий в траншеях земли. РП-3 – для питания домов и  уличного освещения. Защита кабельных линий от сверхтоков предусматривается автоматическими выключателями, установленными в распределительных пунктах. В электрощитовой необходимо установить два ящика управления (ЯУ) и два фотореле ФР-7 для автоматического управления уличным освещением.

## 7.2. Автоматизация объектов

### 7.2.1.Охранно-противопожарная сигнализация

Согласно требованиям НПБ- 110-99 и других нормативных документов охранно-противопожарной  сигнализацией оборудуются все объекты в деревянном исполнении. Проектные решения согласовываются с органами Государственного пожарного надзора.

### 7.2.2. Средства связи

Существующая и перспективная связь (аналогичны):

- Между станциями дорог (подъемников): автоматическая телефонная связь и радиосвязь.

2) Радиосвязь между диспетчером и   дежурными станций.

3) Автоматическая  и сотовая связь с различными АТС города, в том числе междугородняя.

4) Сотовая связь на смотровой площадке.

5) мини-АТС.

Пульт управления средствами связи располагается в  новом здании административно-бытового корпуса.

### 7.2.3. Автоматизированная система контроля доступа

Горнолыжная база центра  будет оборудована системой платного доступа НПФ «СТЕЛЛА» (турникеты), Аналогичной системой будет оборудована кресельная канатная дорога.

Преимущества, получаемые при пользовании системой платного доступа:

-единое и быстрое средство расчета за  услуги;

-пластиковая карта не боится  снега, морозов, бесконтактную карту даже не обязательно вынимать из кармана одежды;

-уменьшается численность обслуживающего персонала;

-увеличивается скорость обслуживания;

-гибкая ценовая политика;

-оперативная информация о производстве и персонале;

-уменьшается возможность для злоупотреблений.

В дальнейшем планируется ввести единую систему расчета за все услуги горнолыжного центра посредством указанных карт путем создания единой автоматизированной системой обслуживания и управления всеми объектами предприятия.

### 7.2.4. Управление дорогами

Все проектируемые дороги (подъемники) в обязательном порядке оборудованы системой автоматизированного управления. Пуск дорог при нормальных условиях эксплуатации производится в "холостую", при отсутствии пассажиров. Машинист имеет право запуска после получения по телефону разрешения на пуск от дежурного по верхней станции. Пуску предшествует автоматически включаемый звуковой сигнал.

Остановка дороги вызывается нажатием кнопки «СТОП», имеющейся на пульте управления и на перронах всех станций. Это позволяет в необходимых случаях быстро остановить дорогу.

Последующий пуск её возможен только после приведения соответствующего выключателя в исходное положение. Для экстренной остановки предусмотрены аварийные выключатели.

Автоматическая остановка дороги происходит в случае возрастания скорости на 15% сверх максимальной, при срабатывании выключателя на любом из балансиров (в случае схода каната с батареи), в случае полного использования хода натяжного устройства, при срабатывании электрических защит, блокировочных устройств. После выключения привода, автоматически накладывается его рабочий тормоз.

На шкаф управления и пульт контроля безопасности вынесена рабочая и аварийная световая сигнализация, а также приборы контроля за состоянием электрических цепей.

## Надо проработать цифры со специалистами

## 7.3. Водоснабжение и канализация

### 7.3.1. Общие данные

Всего рост водопотребления составит - 16140 м3/год; водоотведения – 45299,6 м3/год.

### 7.3.2. Объекты горнолыжной базы

Водоснабжение.

- На объекты увеличившейся нагрузки на горнолыжной базе потребуется дополнительно 0,22 л/сек холодной воды.

- Горячее водоснабжение объектов базы обеспечивается проточными водонагревателями. Нагрев осуществляется от электросетей .

- Существующий наружный водопровод  из стальных  сварных труб по ГОСТу 10704-91 будет достаточен при увеличении пропускной способности и строительство дополнительного не предусмотрено.

- Канализация.

- Расход стоков от действующих объектов базы составляет 6,61 л/сек. Дополнительный объем стоков – 0,22 л/сек.

- Существующего коллектора Д=150мм достаточно для отвода дополнительных стоков.

Канализационные сети выполнены из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-80. На сети установлены смотровые колодцы Д=1000 мм через 35 м от сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-80. Состояние сетей удовлетворительное.

### 7.3.3. Объекты гостиничного городка «Медведь»

Водоснабжение

Источником водоснабжения проектируемого городка служит городской водопровод. Наружный водопровод проложен совместно в одном канале с теплосетью. На случай аварийного  ремонта теплосети в зимнее время предусмотрены мероприятия по опорожнению водопровода. Хозяйственн-питьевой водопровод совмещен с противопожарным водопроводом.

Потребности в холодной воде для домов и бань составляют 4645 л/час. или 15,61 л/сек.

Напор в наружном водопроводе составляет – 40 м.

Расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/сек.

Горячее водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется от узла управления. В душевых предусмотрена установка полотенцесушителей.

Наружные сети водопровода приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76.

Внутренние сети хозпитьевого водопровода приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Отвод сточных вод от домов и ресторана предусматривается в существующую систему бытовой канализации. На сети предусматриваются смотровые колодцы.

Расход сточных вод составляет –6992,7л/час  или 30,33 л/сек

Внутренние и наружные сети приняты из чугунных труб по ГОСТ 6942.3-80.

Сети водоснабжения и канализации проектируемых объектов предусматривается подключить к существующим городским сетям. Профилактику и ремонт сетей выполняет ремонтная служба ЖКХ города по заявке.

## 7.4. Отопление и вентиляция

### 7.4.1. Общие данные

Климатические данные для района строительства приняты согласно СНиП 2.01.01-82. Расчетная зимняя температура для проектирования систем  отопления и вентиляции равна –29 С.

Температуры в помещениях  поддерживаются    согласно   требованиям

СНиП 2.04.05-91, ГОСТ12.1.005-88.

Температура в помещениях принята - 18-25ОС.

### 7.4.2. Горнолыжная база

Централизованное отопление отсутствует.

В качестве нагревательных (отопительных) приборов в магазине, спортивной школе приняты маслонаполненные радиаторы N=1-1,5 кВт и электрические калориферы N=15 кВт, N=40 кВт. В реабилитационном центре будет установлен автономный электробойлер, мощность которого будет рассчитана при выполнении индивидуального проекта.

### 7.4.3. Гостиничный городок «Медведь».

Источником тепла для нужд отопления и горячего водоснабжения служит ТЭЦ ОАО БЦБК. Подача тепла на объекты осуществляется по совмещенной системе подачи горячей воды на отопление и горячее водоснабжение зданий и сооружений медико-санитарной части города.

Теплоноситель - горячая вода с параметрами теплоносителя- 100-70 С, при t=-29 C.

Температуры  в  помещениях  поддерживаются   согласно  требованиям

СНиП 2.04.05-91, ГОСТ12.1.005-88.

Температура в помещениях принята - 18-25ОС.

Отопление на всех объекты городка «Русь» - водяное.         Система отопления - двухтрубная с нижней разводкой. Нагревательные приборы-радиаторы чугунные М140-АО.

### 7.4.4.Вентиляция.

7.4.4.1.Ресторан.

В проектируемом ресторане необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции, как в служебных помещениях, так и в зале обслуживания. Приток воздуха необходимо осуществить  вентилятором ПВ-6, оборудованным системой подогрева воздуха электрическим тэном. Вытяжка воздуха производится аналогичной вентиляционной системой.

Основные показатели по отоплению и вентиляции

| Наименова-ние здания | Объем, м3 | Расчет тепла, (ккал/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопле-ние | на вентиля-цию | на горячее водоснаб. | общий |
| Гостиница на 20 номеров | 487,44 | 5773,9 | - | 715 | 6488,9 |
| Гостиница на 70 номеров | 487,44 | 5264 | 0 | 18000 | 23264,0 |
| Ресторан на 70 мест | 2928,96 | 34694,5 | 0 | 12512,5 | 47207 |

В остальных проектируемых сооружениях – вентиляция естественная.

# 8. Организация строительства

В разделе укрупненно даны сведения по продолжительности строительства, объемах основных строительно-монтажных работ,  необходимых энергетических и материальных ресурсах, потребности в строительной техники и кадрах.

Стоимость работ  1 очереди строительства в ценах на 01.08.2010г. (без НДС) составила 229 510 тыс. рублей, в том числе объем СМР 70 000 тыс. рублей.  В состав работ 1 очереди входят:

-гостиничный городок из 2-х гостиниц;

-подготовка и строительство горнолыжных трасс;

-строительство автостоянки;

- ресторана на 70 посадочных мест;

- строительство канатно-кресельной дороги.

В с пунктом 59 параграфы 3-5 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий соответствии, зданий и сооружений» продолжительность строительства составит 12 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

В подготовительный период производится выноска объемов в натуру, устройство городка для строителей и площадки складирования, прокладка временных коммуникаций.

Потребности в электроэнергетических ресурсах, воде, сжатом воздухе, кислороде определены в соответствии с годовым объемом СМР и составят:

- электроэнергия - 25кВа;

- тепло – 1,25кДж;

- вода 0,1л/сек;

- сжатый воздух -2м3/мин;

- кислород -1800м3/год.

Обеспечение ресурсами предусмотрено:

- электроэнергией при помощи установки на площадке КТПН 50 с разводкой воздушными электролиниями;

- теплом при помощи электроэнергии;

- водой от существующих сетей;

- сжатым воздухом от передвижного компрессора;

- кислородом при помощи завоза баллонов с заправочной станции комбината.

Объемы основных строительных и монтажных работ подсчитаны по аналогам, типовым проектам, готовой проектно-сметной документации и составят:

- строительство трасс (корчевка, лесовывозка, грубая планировка) – 4,97га;

- земляная выемка – 2180м3;

- земляная насыпь (обратная засыпка) – 1140м3;

- монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций -318м3;

- устройство монолитных железобетонных конструкций -519м3;

- кирпичная кладка – 280м3;

- устройство деревянных конструкций – 1308м3;

- полы -2190м2;

- кровли – 2820м2;

- заполнение проемов – 1586м2;

- отделочные работы – 18000м2;

- прокладка трубопроводов -810мп.;

- устройство автодорог – 7860м2.

*Работы ведутся традиционными методами с использованием современной строительной техники. При этом необходимо учитывать работу существующих и эксплуатируемых объектов горнолыжной базы. Так строительство существующих трасс необходимо производить в летнее время.

Производство работ на объектах разрешается начинать только при наличии разработанных подрядчиком и согласованных с заказчиком проектов производства работ.

В проектах должны быть предусмотрены мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП III -4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Потребности строительства в основных строительных материалах и изделиях составит:

- сборный железобетон и бетон – 318м3;

- товарный бетон – 610м3;

- деревянные конструкции – 1308м3;

- пиломатериалы – 290м3;

- асфальтобетон – 1390т;

- битум – 18,6т;

- оконные и дверные блоки -586м2;

- стеклопакеты – 1000м2;

- лакокрасочные материалы – 2386кг;

- песок строительный – 4580м3;

- гравий и щебень -2750м3;

- трубы стальные – 670м п.;

- трубы чугунные – 140м п.

При ориентировочной годовой выработке на 1 работающего в ценах 1991г. 20 тыс. рублей (5тыс. рублей в квартал) трудоемкость строительства составит 13400чел. дней.

Среднее количество работающих на стройке составит 36 человек, максимальное количество работающих (2,3 квартал) – 45 человек.

Ниже приведен перечень рекомендуемых строительных машин и механизмов. Конкретнее марки машин, их число и сроки использования определяются в проектах производства работ.

| № | Наименование, марка машины, характеристика | Использование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор ЭО-3322 с ковшом емкостью 0,65м3 | Разработка котлованов |
| 2 | Экскаватор ЭО-2621 с ковшом емкостью 0,28м3 | Разработка неглубоких котло-ванов |
| 3 | Бульдозер Д3-271 мощностью 100лс | Обратная засыпка, планиро-вочные работы |
| 4 | Кран автомобильный КС-2567 грузоподъемностью 6,3т | Монтаж железобетонных и деревянных конструкций |
| 5 | Кран крышевой «Пионер» грузо-подъемностью 0,5т | Монтаж крыши, устройств кровли |
| 6 | Сварочный трансформатор ТС-300, ТС-500 | Сварочные работы |
| 7 | Трактор ТТ-4 (трелевочник) мощностью 130лс | Сбор леса, транспортировка леса |
| 8 | Компрессор ЗИФ ПВ-5М произво-дительностью – 5м3/мин | Обеспечение пневмоинструмента |
| 9 | ДС – 126 (асфальтоукладчик) | Устройство покрытия дорог и площадок |
| 10 | Каток дорожный ДУ-50 массой 6т | То же |
| 11 | Автомобиль бортовой «Газель» грузоподъемностью 1,5т | Доставка мелких грузов |
| 12 | Автомобиль бортовой ЗИЛ-130 грузоподъемностью 6,0т | Доставка деревянных конструк-ций, сборного железобетона |
| 13 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ-5511 грузоподъемностью 10,0т | Транспортировка грунта |
| 14 | Автомобиль-самосвал ЗИЛ ММЗ 555 грузоподъемностью 4,5т | Доставка бетона, раствора, асфальтобетона |

Технико-экономические показатели раздела:

- продолжительность строительства – 12 месяцев (2010-2011), в том числе подготовительный период – 1 месяц;

- трудоемкость строительства – 13400 чел. Дней;

- среднее количество работающих – 36 человек;

- максимальное количество работающих – 45 человек.

Устройство всех новых трасс, включая посадку почво-удерживающих комплексов трав, на  горнолыжной базе планируется произвести собственными силами в летний период времени. Стволы вырубаемых деревьев будут переданы населению для отопления, ветки и подлесок – ликвидированы путем сжигания на заранее оговоренных площадках.

Строительство линии электропередачи и трансформаторной подстанции предполагается выполнить силами подрядчика, располагающего соответственными лицензиями, опытом и имеющих в своем распоряжении соответствующую технику, способную работать на склонах с уклоном до 45 градусов.

Строительство гостиничного городка «Медведь» будет осуществляться подрядными силами на тендерной основе.

# 9. Охрана окружающей среды

## 9.1. Общие данные

При строительстве всех зданий  и сооружений будут максимально использоваться естественные ландшафты и производиться минимальная вырубка леса.

## 9.2. Существующая  нагрузка на окружающую среду

### 9.2.1.Водопотребление

Горнолыжный центр будет расположен в непосредственной близости от города Байкальска. Город обеспечен, горячим водоснабжением, теплоснабжением (от ТЭЦ ОАО «БЦБК») и холодным водоснабжением (от артезианских скважин жилищно-коммунального хозяйства). Сточные воды от этого объекта по существующему хозбытовому коллектору  города поступают на городские очистные сооружения.

Инженерные сети (водопроводные, канализационные) горнолыжного центра будут  привязаны (подведены) к сетям муниципального ЖКХ.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено на всех объектах горнолыжной базы.

В помещениях на горе  отопление не предусмотрено (только в некоторых служебных помещениях используются бытовые масляные обогреватели).

Внутренние сети хозяйственно питьевого водопровода приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТу 3262-75 Ду. 15, Ду. 20.

Качество питьевой воды в артезианской скважине контролирует центральная заводская лаборатория по ГОСТу. Период контроля скважины (5р)– 1 раз в год. Контроль ведется по следующим показателям: температура, р.-Н., окисляемость перманганатная, сухой остаток, О2,  минеральная часть, ДМС, ДМДС, хлороформ, скипидар, сульфатное мыло, NH4, NH2, NH3, алюминий, щелочность, цветность, ХПК, БПК5, SO4, Cl, PO4, фенолы, взвешенные вещества, лигнин, метанол, нефтепродукты, сульфид-ион, АСПАВ, формальдегид, фурфурол.

Фактические показатели 2008 г. (22.07.2003г..): t +70C, pH – 7,9; цветность

0 град. ХКШ, окисляемость 0,3 мг. О/л, БПК5 0,5 мг.О/л, О2 8,1 мг/л, сухой остаток 66мг/л, минеральная часть 35 мг/л, NO3  1,3 мг/л, щелочность 1,0 мг-э/л, ХПК 1,0 мгО/л, SO4   8,4 мг/л, Сl 0,5 мг/л. Диметилсульфид, диметидисульфид, хлороформ, скипидар, сульфатное мыло, аммоний солевой, нитриты, алюминий, фосфаты, фенолы, … – отсутствуют.

Наряду с этим осуществляется государственный контроль за качеством питьевой воды силами Слюдянской районной	 СЭС по гидрохимическим и микробиологическим показателям. Претензий и предписаний на отклонения качества питьевой воды не поступало.

Водопотребление города Байкальска из артезианских скважин в 2003 г. составило:  1 372000 м3/год, в том числе горнолыжной базы и гостиницы «Соболиная» -  15231 м3 / год  или  0,87 % от общего водопотребления из артезианских скважин.

Проектом предусмотрено водопотребления на 16140 м3/год, что приведет к увеличению доли в общем заборе из артезианских скважин до 2,3%  и с учетом водозаборов БЦБК (1372000+339=1711000) м3/год составит 1,8 % водопотребления г. Байкальска.

Лимит на водопотребление г.Байкальска равен 2410 тыс. м3./год. Таким образом, водопотребление центра будет осуществляться в рамках лимитов водопотребления  без запроса дополнительных мощностей.

9.2.2. Водоотведение

Отвод сточных вод осуществляется  в систему бытовой канализации г. Байкалька.

Внутренние сети приняты из чугунных труб по ГОСТу 6942.3-80 Д 50, Д 100 мм. Наружная сеть выполнена из асбестоцементных безнапорных труб Д 150 по ГОСТу 1859-80 и чугунных канализационных труб Д 150 по ГОСТу 6942.3-80.

Расчетное увеличение количества сточных вод от горнолыжной базы  с расширением составляет 710 м3/год или 3,4% от существующего, что позволяет принять их в городские сети без расширения трубопроводов.

Качество сточных вод (средние показатели хозбытовых вод всего города в 2008 г.).

| Параметры | Ед. измерения | Мин. | мах | Средняя величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | Мг/л | 6,6 | 7,8 | 7,3 |
| Окисляемость | Мг/л | 12 | 163 | 34 |
| Акт.хлор | Мг/л | 0 | 5,58 | 0,06 |
| БПК | Мг/л | 8,3 | 269 | 35,3 |
| ХПК | Мг/л | 37 | 555 | 79 |
| Взвешенные | Мг/л | 8 | 269,5 | 49 |
| Минеральные в-ва | Мг/л | 24 | 150 | 74 |
| Масла | Мг/л | 3 | 26 | 12 |
| АСПАВ | Мг/л | 0,12 | 0,47 | 0,26 |
| NH-4 | Мг/л | 3,9 | 15,4 | 9,7 |
| NO-2 | Мг/л | 0,3 | 0,29, | 0,13 |
| NO-3 | Мг/л | 0,3 | 10,4 | 0,88 |
| PO-4 | Мг/л | 0,3 | 8,1 | 11,8 |
| Расход ст.вод. | Тыс.куб.м./год |  |  | 2408,7 |

9.2.3. Отходы

В период эксплуатации центра будет образовываться два вида отходов:

- пищевые (остатки продуктов кафе, бара, кухни),

- твердые бытовые (упаковочная тара, пластиковая и стеклянная тара, одноразовая посуда, сан. гигиенические отходы).

Твердые бытовые отходы собираются рабочим персоналом комплекса в герметичные небольшие емкости и по мере наполнения переносятся на специальные бетонированные площадки, где установлены контейнеры жилищно-коммунального хозяйства стандартного образца. Далее отходы вывозятся спецтранстортом ММУП ЖКХ и утилизируются на муниципальной городской свалке. Планируется установить  контейнеры для сбора бытовых отходов.

Городская свалка г. Байкальска это бывшая карта № 12 Бабхинского полигона «БЦБК» (карты№ 12, № 13, № 14). Карта выведена из схемы эксплуатации, частично рекультивирована и передана в муниципальную собственность для складирования твердых бытовых отходов  города. При строительстве карт-накопителей были учтены особенности местных условий: сейсмичность – 9 баллов, близость оз. Байкал (около 2000 м), жилых массивов (1 400 м), авто и железнодорожной магистрали. Карты обустроены защитными дамбами, водонепроницаемым экраном днища и откосов

(глина, полиэтилен, бетонные плиты). Эксплуатационный запас  карты № 12  составляет  ещё около 20 лет. Позже под городскую свалку можно будет использовать карты № 13, № 14.

Пищевые отходы используются для корма домашнего скота.

9.2.4. Атмосферный воздух

На состояние атмосферного воздуха   комплекса оказывает влияние выбросы от передвижного транспорта: спецтехники (снегоходы, ратраки – снегоуплотнительная техника) и автотранспорта отдыхающих.

Влияние этого фактора минимально, эпизодично,  так как автотранспорт туристов работает только во время совершения маневров.

Спецтранспорт используется только для уплотнения снега, осмотра трасс, транспортировки травмированных горнолыжников и подвоза продуктов.

Расширение парка спецтехники и увеличение ее эксплуатации не предусматривается.

Увеличение выбросов в атмосферу обуславливается только расширением стоянки приема автотранспорта туристов до 500 автомобилей в сутки.

Расчет выброса вредных веществ автомобильным транспортом  ГЛК рассчитан по Методике определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух , М. ,1993г.

- Выброс: СО = 0,29 т/год

NOx = 0,166 т/год

СН = 0,078 т/год

SO 2  = 0,016 т/год

Pb =  0,0007т/год

Сажа = 0,003 т/год

Таким образом, увеличение выбросов в атмосферу, связанное с расширением услуг курорта не приводит к нарушению установленных норм.

Учитывая, что объекты развития размещены вне основной жилой застройки города,  доля их влияния  минимальна.

9.2.5.Земельные лесные ресурсы

Земли горнолыжного центра (трассы и площадка обслуживания отдыхающих, подъездные пути, гостиница) предназначены и используются для организованного массового отдыха населения и являются землями рекреационного назначения. Подъем и спуск лыжников осуществляется только по подготовленным трассам в снежный период года. Лесной массив не затрагивается и остается девственным. Зона отдыха туристов и стоянка автомобильного транспорта имеет асфальтовое покрытие.

При прокладке трасс соблюдалась процедура вырубки  леса: обследование участка специалистами Слюдянского лесхоза (акт выбора площадки), выписка лесорубочного билета. При строительстве зданий и размещении переносных помещений (металлические боксы)  использовались не залесенные участки территории. Все капитальные здания строились с учетом рельефа местности и с максимальным сохранением лесных насаждений для обеспечения охраны земель и сохранения естественного ландшафта.

## 9.3. Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта

9.3.1. Общие данные

Планируемые изменения на территории центра, в границах  отводимых земельных участков приведут к локальному, цивилизованному изменению ландшафта. В целом увеличится нагрузка на окружающую природную среду, но при этом будут соблюдены все требования природоохранных нормативных актов.

Вырубаемые под трассы земельные участки будут засажены специальными земле укрепляющими наборами альпийских трав.

Свободные площади в гостиничном городке будут обустроены насаждениями, аналогичными природному комплексу.

Увеличится процент цивилизованного отдыха, причем введение летнего обслуживания приведет к оттоку из мест неорганизованного туризма  отдыха людей и, в целом, положительно скажется на состоянии окружающей среды южного побережья.

### 9.3.2. Охрана воздушного бассейна

Воздействие на состояние воздушного бассейна со стороны объектов центра минимально, локально. На горнолыжном центре предусмотрено электроснабжение, и загрязнение воздушного бассейна происходит только от выхлопных газов автотранспорта.

Автотранспорт разделен на два вида:

1.Спецтехника – ратрак,  (снегоуплотнительная техника),  снегоходы (для осмотра трасс и транспортировки травмированных лыжников), 1 единица, машина УАЗ, 1 единица,  для подвоза продуктов в бар.  Эксплуатация по мере необходимости.

2. Автотранспорт туристов. Воздействие на атмосферу во время совершения

маневров на автостоянке. Загруженность автостоянки зависит от температуры

окружающей среды, времени года, дня недели, времени суток. Максимальная

проектируемая наполняемость стоянки при одновременной парковке – 300 машин/сутки (день недели - суббота, благоприятная погода – солнце, температура воздуха около 00 по 0С, время дня – с1100 по 1700).

Для охраны воздушного бассейна предусмотрен ряд мер:

- стоянка автомобилей ниже зоны отдыха;

- запрещен ремонт автомобилей; стоянка автомашин с работающим

двигателем;

- запрещена стоянка грузовых и большегрузных машин.

- запрещено размещение емкостей для хранения химических веществ и топлива;

-запрещено сжигание твердых бытовых отходов;

-мониторинг за состоянием воздуха в зоне жилой застройки.

Все остальные объекты центра будут  иметь  централизованное отопление и горячее водоснабжение.  Доля объектов центра в общем потреблении тепла составит около 0,4%. Поскольку в зоне жилой застройки г. Байкальска в настоящее время соблюдаются все установленные санитарными правилами нормы, а концентрации по ингредиентам, выбрасываемым Байкальским ЦБК от энергетического оборудования, производящим тепло,  меньше установленных ПДК, увеличение нагрузки на 0,4% не приведет к заметным изменениям состояния атмосферного воздуха в городе.

### 9.3.3. Охрана поверхностных и подземных вод

Отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды со стороны всех объектов центра отсутствует.

На горнолыжной базе предусмотрено холодное водоснабжение от водопроводной системы от артезианских скважин жилищно-коммунального хозяйства г. Байкальса, расстояние от скважин до горнолыжной базы более 500м).

Горячее водоснабжение объектов горнолыжной базы (санитарные узлы, кухня, и т.д.) обеспечивается проточными, автономными  электроводонагревателями.

На площадке горнолыжной базы существует бытовая канализация. Она подведена к канализационному колодцу ЖКХ г.Байкальска.

Далее стоки единым потоком по коллектору подаются на очистные сооружения г.Байкальска для очистки. Суммарное планируемое количество сточных вод горнолыжного центра  45299,6 м3/год. Мощность очистных сооружений 286 тыс. м3/сут. (100 000 тыс.м3/год). Загрузка очистных сооружений в 2008 г. составила 54,3 %.

### 9.3.4. Бытовые отходы

Во время эксплуатации центра будут образовываться пищевые отходы и твердые бытовые. Все виды отходов собираются в герметичные емкости (металлические, стандартные контейнера). Пищевые отходы утилизируются персоналом кухни (для корма домашних животных), твердые бытовые вывозятся службой ЖКХ и утилизируются на свалке согласно условиям договора.

Принимаемые меры:

- по-возможности, пункты общественного питания снабжаются легко разлагающимися предметами и возвратной тарой (бумажная одноразовая посуда, бумажная упаковка взамен пластмассовой и полиэтиленовой, деревянная или многоразовая  тара),

- по всем подведомственным территориям устанавливаются урны для мусора,

-контейнера под ТБО установлены на специальной асфальтированной  площадке    вне зоны отдыха,

- опорожнение контейнеров организовано по мере их наполняемости,

- обслуживающим персоналом организован ежечасный сбор мелкого   мусора в зоне отдыха туристов.

### 9.3.5. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

Земли горнолыжного центра (трассы и площадка обслуживания отдыхающих, ) предназначены и используются для организованного массового отдыха и туризма населения и являются землями рекреационного назначения.  Воздействие объектов строительства на данную территорию выражается:

- в незначительном изменение рельефа, в т.ч. при выполнении строительных и

планировочных работах;

- в увеличении нагрузки на грунты от увеличившегося потока отдыхающих и

от веса  возводимых сооружений;

Для охраны земель на объектах запланирован ряд мер:

- компактное размещение проектируемых  зданий, сооружений. Возведение

облегченных конструкций;

- своевременная рекультивация земель, нарушенных при строительстве и

эксплуатации объекта;

- снятие и использование почвенного слоя для рекультивации нарушенных

при выполнении строительных работ земель;

-посев устойчивых к механическому воздействию трав;

- своевременный сбор и утилизация твердых бытовых отходов;

- запрещение использование земель   не по целевому назначению;

- организация мониторинга за состоянием почвы в районах расположения объектов;

- покрытие стоянок автомобилей и зон отдыха туристов асфальтом со сбором ливневых вод в канализационную систему.

### 9.3.6. Охрана растительного и животного мира

Отрицательное влияние со стороны объектов на флору и фауну отсутствует.

Принимаемый ряд мер:

- на территории центра запрещена рубка лесов, кустарников, охота,

- подъем и спуск лыжников осуществляется только по подготовленным   трассам в снежный период года (лесной массив не затрагивается и остается  девственным), передвижение пешеходов и транспорта по асфальтированной   площади,

- на территории комплекса запрещено разжигание кострищ,

- при планируемом строительстве будут максимально использоваться  участки земли, не покрытые лесом;

## под руководством Слюдянского лесхоза будет проведена посадка лесных   культур.

# 10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

## 10.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

В связи с закрытием горнолыжного центра в военный период мероприятий по гражданской обороне предусматривать не требуется.

## 10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Ниже рассмотрены  предусматриваемые в процессе строительства горнолыжного центра мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Молниезащита и заземление

Все объекты горнолыжного центра будут   оборудованы молниезащитой. Для предохранения от поражения электрическим током вследствие повреждения изоляции все металлические, нормально нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены.

Предупреждение возможных пожаров

- деревянные конструкции зданий при строительстве пропитаны огнеупорными составами;

- при планировании зданий предусмотрены необходимые проходы, проезды и эвакуационные выходы;

- во всех помещениях предусмотрены огнетушители и противопожарная сигнализация;

- на территории центра запрещено разведение кострищ и пользование пиротехникой, хранение горюче смазочных материалов и ядовитых веществ;

- центр будет оборудован телефонной связью (кабельной, сотовой);

- центр и лесной массив будут разделены противопожарной полосой, по территориям  комплексов проложены противопожарные водопроводы;

- на территории г.Байкальска есть специализированная служба пожарной охраны, которая должна вести профилактический надзор и тушение пожаров в случае их возникновения;

здания и сооружения постоянно осматриваются инспекторами пожарной части;

-   работники горнолыжного центра будут обучены приёмам действия при чрезвычайных  ситуациях.

Предупреждение возможных аварийных ситуаций с воздействием на почву.

Твердые бытовые отходы складируются в специальные металлические, герметичные емкости и по мере наполнения вывозятся на муниципальную свалку ТБО (по договору);

- дозаправка спецтехники топливом осуществляется на специальной асфальтированной площадке, оборудованной приямком для сбора проливов;

- автомобильные стоянки для транспорта отдыхающих, места массового отдыха, вспомогательные автомобильные дороги, пешеходные дорожки оборудованы твердым покрытием;

- предусмотрена регулярная ревизия канализационной системы.

Природные катастрофы

- все здания и сооружения построены с условием сейсмичности района и имеют облегченную конструкцию;

- район расположения комплекса не лавиноопасный;

- налажен постоянный контроль  за возможностью образования селевого потока в дождливый период.

По заключению института географии СО РАН данная территория перспективна для дальнейшего использования и расширения.

Аварийные ситуации при эксплуатации техники (канатных дорог, спецтех-ники)

Для предупреждения аварийных ситуаций предусмотрено:

- планово-предупредительные ремонты;

- оснащение ККБ аварийными выключателями и блокировочными устройствами, звуковыми сигналами, телефонной связью;

- соблюдение инструкций по техники безопасности.

Установленное оборудование не может вызвать загрязнение окружающей среды, кроме случая прекращения эксплуатации объекта.

# 11. Эффективность инвестиций

## 11.1 Общие данные

Показатели финансово-экономической деятельности горнолыжного центра включают: объем реализации туристических услуг или выручку от реализации услуг туризма, показатели использования рабочей силы (производительность труда, уровень расходов на оплату труда и пр.), показатели использования производственных фондов (фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств), себестоимость услуг туризма, прибыль, рентабельность, финансовые показатели (платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, самоокупаемость и др.).

## 11.2 Маркетинг

Город Байкальск расположен на южной оконечности озера Байкал, в самом центре Евро-Азийского континента. Уникальность озера, как объекта всемирного наследия и действующее законодательство, особенно Закон Российской Федерации «Об охране оз. Байкал», устанавливают жесткие рамки для промышленной  и вообще любой хозяйственной деятельности, включая рекреационной, на берегах озера Байкал.

Правильно организованный щадящий туризм отвечает всем требованиям, выдвигаемым экономической деятельности на берегах Байкала. Российский опыт, как и международный показывает, что, кроме создания новых рабочих мест, туризм может также содействовать сохранению сложившейся экологической системе и сохранению традиционных профессий, предоставляя новые возможности для развития региона и улучшения благосостояния людей в нем проживающих.

Юг Байкала  имеет бесспорный туристический потенциал, который в настоящее время используется далеко не полностью и при этом не самым эффективным способом.

В туристической индустрии динамика роста объемов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем в других отраслях. Поэтому поддержка и развитие туристического бизнеса должна стать одним из основных направлений деятельности администраций г. Байкальска и Слюдянского района в целом.

Достоинства и недостатки г. Байкальска с точки зрения развития индустрии туризма

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| г. Байкальск имеет современный облик и достаточно развитую инфраструктуру города | Городская планировка не рассчитана на сценарий для приезжих. |
| Наиболее развитая инфраструктура туризма, по сравнению с остальными городами и поселками Слюдянского района | В городе недостаточно досуговых мероприятий для приезжающих |
| Большая часть населения и особенно молодое поколение жителей Байкальска психологически готовы работать в сфере туризма, и считают эту работу престижной и перспективной | Отсутствие специальных знаний и умений жителей города для работы в сфере туризма. Недостаточный уровень подготовки персонала, уже занятого в сфере туризма. |
| Прилегающие территории хребта Хамар-Дабан и оз. Байкал | Природные объекты и достопримечательности вокруг города слабо вовлечены в индустрию туризма |
| г. Байкальск имеет долгосрочные международные связи. | Не развита система поддержки малого предпринимательства , в т.ч. в сфере услуг для туристов. |

В соответствии со сложившейся и планируемой структурой спроса посетителей и жителей г. Байкальска на услуги, предлагаемые турагентами, можно выделить специфические группы клиентов и необходимую инфраструктуру, требуемую для их обслуживания:

Потенциальные группы клиентов и инфраструктура необходимая для их обслуживания

| Необходимые ресурсы, их нали- По- чие тенци- альные группы кли- ентов и виды туризма | Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природные ресурсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информационно-визитный центр | Эколого-образовательный центр | Музей флоры, фауны и лимнологии | Краеведческий музей | Художественный салон | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Парк культуры и отдыха | Профилакторий | Гостиница | Система «Bed & Breakfast» | Пирс | Система туристских маршрутов | Озеро Байкал | Прибрежная территория озера Байкал | Хамар-Дабан | Природные парки |
|  | +/- | +/- | - | + | + | +/- | -/+ | + | + | + | - | +/- | + | +/- | + | +/- |
| Активный экологически ориентированный туризм | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Познавательный туризм | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Семейный туризм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - |
| Круизный туризм | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - |
| Участники конгрессов, семинаров | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Участники фестивалей и праздников | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - |
| Спортсмены | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - |

Инфраструктура туризма в г. Байкальске в настоящее время представлена следующими предприятиями: ООО Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная», являющийся с 31.12.2003 г. дочерним предприятием  ОАО «БЦБК»,  туристическое агентство «Айрис», городская администрация.

Инфраструктура туризма  г. Байкальска

| Наименование турагента | Единица инфраструктуры |
| --- | --- |
| Байкальский Горнолыжный курорт « Гора Соболиная» | Горнолыжная база |
|  | Спортивный комплекс «Байкал» |
|  | Гостиница «Байкал» |
|  | Гостиница «Соболиная» |
| Турагенство «Айрис» | Информационно-визитный центр |
|  | Художественный салон |
|  | Система сдачи квартир «Bed & Breakfast» |
| Администрация г. Байкальска | Спортивно-культурный центр «Радуга» |
|  | Детско-юношеская спортивная школа |
|  | Краеведческий музей |
|  | Эколого-образовательный центр |

В последние 10 лет наблюдается постепенное переориентирование туристской инфраструктуры города с обслуживания местного населения на приезжих туристов. Появляются частные структуры, такие как мотели, гостиницы, платные автостоянки, турбазы поселка Утулик («Байкал», «Чайка», «Утулик»), которые также выступают самостоятельными агентами на рынке туристических услуг.

В 2000 году на территории г. Байкальска создан муниципальный эколого-образовательный центр. Однако для его эффективной работы и привлечения клиентов познавательного туризма требуется создать Музей флоры, фауны и лимнологии оз. Байкал. В составе физкультурно-оздоровительного комплекса г. Байкальска отсутствует аквапарк, включающий в себя бассейны для спортивного плавания, и бассейны для группы семейных туристов. Существуют отдельные структурные единицы парка культуры и отдыха, включающие в себя летний детский досуговый центр, лодочную станцию проката. При разработке Генплана города требуется включить проектирование парка культуры и отдыха. Развитие существующей системы туристических маршрутов должно осуществляться в рамках идеологии проекта «Большая Байкальская Тропа (первая национальная система экологических троп России)».

Необходимо строительство пирса и обслуживающих производств, переоборудование технически устаревших теплоходов в круизные высоко комфортабельные пассажирские суда.

Уникальные природные ресурсы Южного Прибайкалья позволяют развивать познавательный и экологический туризм.

На территории бассейна озера Байкал отдельным туристским районом выделяется Южное Прибайкалье с хребтом Хамар-Дабан. Хребет состоит из ряда цепей и узлов, расчлененных глубокими речными долинами и ущельями. Высшая точка Хамар-Дабана – 2754 метров. Смягчающая роль Байкала в климатообразовании Байкальского склона способствовало сохранению здесь нескольких десятков представителей доледниковой флоры, что позволило отнести эту часть Хамар-Дабана к зоне «холодных субтропиков». Животный мир включает всех представителей фауны Восточной Сибири.

Особенностью рассматриваемого района является положение транспортных магистралей, окаймляющих с трех сторон горную провинцию, которая пересекается лишь конными тропами. Это часть знаменитого Чайного тракта и другие тропы, протяженностью 100-120 км. Подъем от автомобильных дорог вверх по долинам рек по тропам позволяет углубиться вверх на 5-10 км, что достаточно для совершения интенсивного сплава до озера Байкал. Наиболее доступен Хамар-Дабан для туристов-лыжников по замерзшим рекам.

В настоящее время на территории Хамар-Дабана к охраняемым природным территориям относятся Байкальский государственный заповедник и байкальский биосферный заповедник. Режим заповедников практически исключает туристское посещение территорий и природных объектов. Следует предусмотреть возможность организации туристских маршрутов на основе взаимных интересов к развитию экологически ориентированного туризма со стороны администраций заповедников, администрации г. Байкальска и Слюдянского района, туристских фирм г. Байкальска.

На рассматриваемых территориях Хамар-Дабана, относящихся административно к Слюдянскому району, требуется создание охраняемых территорий в форме природных парков, назначение которых непосредственно будет направлено на обеспечение туристских и рекреационных интересов всех субъектов природопользования.

Прибрежная (береговая) территория Южного Прибайкалья расположена на участке от станции Слюдянка до ст. Выдрино. Эта территория принадлежит Гослесфонду, Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД), администрации Слюдянского района. Ежегодное ухудшение экологического состояния береговой зоны связано с деятельностью ВСЖД и неорганизованным туристским использованием прибрежной территории (несанкционированные свалки, выруб зеленой прибрежной зоны). Для сохранения возможности долгосрочного использования прибрежной территории в целях рекреации необходимо четко разграничить право собственности на отдельные участки этой территории, а также разработать механизм взаимодействия Гослесфонда, ВСЖД, администрации Слюдянского района, природоохранного отдела Прокуратуры и туристических фирм.

Становление и развитие индустрии туризма, как показывает опыт продвинутых в туристическом отношении регионов, возможно только при наличии вертикальной поддерживающей структуры. На уровне администрации Слюдянского района существует отдел туризма, разрабатывающий программу «Туризм» всего Слюдянского района. Для перехода к комплексному развитию индустрии туризма в г. Байкальске требуется разработать, в рамках районной программы, подпрограмму «Развитие индустрии туризма в городе Байкальске».

На уровне администрации г. Байкальска требуется выделение специализированного органа, который будет участвовать в разработке и выполнении программы туристского развития, в виде специализированного информационно-визитного центра. Организационной формой центра должно быть муниципальное предприятие или учреждение с несколькими учредителями (органы местного самоуправления, ОАО «БЦБК», агентство «Айрис» и иные юридические, физические лица, некоммерческие структуры). Система управления индустрией туризма города в рамках городской администрации должна быть сведена к реализации координационных и информационно-статистических функций.

В настоящее время горнолыжный курорт  реализует программу собственного развития до 2008 года. Планируется проведение работ по трем направлениям: развитие активного туризма, сферы услуг, инфраструктуры туризма в г. Байкальске.

Основным направлением развития курорта «Гора Соболиная» является модернизация инфраструктуры – 80 %; 17,5 % инвестиций вкладывается в развитие активного туризма, в основном на приобретение оборудования и сооружений, прокладку туристических троп и их обустройство. Таким образом, Байкальский ЦБК взял на себя основные затраты по развитию инфраструктуры туризма в городе Байкальске.

С 2006 по 2008 г.г., после вложений в инфраструктуру г. Байкальска, курорт планируется проведение работ по развитию системы туристских маршрутов в рамках Круго-байкальской экологической тропы, для расширения сфер влияния по всему Слюдянскому району. Объем инвестиций - 280 млн. руб.

Эффективная работа с туристами подразумевает под собой ориентацию на их специфические   потребности,   личностный   подход   к    каждому   туристу. Развитие инфраструктуры туризма в г. Байкальске БЦБК даст возможность реализации подобных потребностей. Развитие малого бизнеса сферы услуг помогут курорту загрузить простаивающие объекты инфраструктуры. Потенциал загрузки составляет до 60 %.

Расширение ГЛК является одним из направлений реализации Комплексной программы перепрофилирования «Байкальского ЦБК» и развития города Байкальска в части диверсификации структуры экономики города – развитие индустрии туризма (рекреационный, туристический и спортивный).

Параллельно решается ряд проблем всего Байкальского региона - перевод неорганизованного туризма в организованный, оздоровление местного населения,  в том числе жителей из городов с  неблагоприятной экологической обстановкой.

## 11.3 Экономические показатели

В данном разделе выполнены расчеты стоимости и себестоимости туристических услуг, определена ожидаемая экономическая эффективность инвестиций 1-ой очереди строительства ООО «Горнолыжный центр «Харлахта».

Расчеты выполнены в ценах  2010 года.

### 11.3.1. Расчетный объем туристических услуг

Перечень объектов и расчетный объем основных услуг, предусмотренных 1-ой очередью стороительства центра приводится в таблице

Таблица

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канатно-кресельная дорога |  |  |
|  | - пропускная способность | чел/час | 500 |
|  |  | чел/день | 2000 |
| 3 | Ресторан |  |  |
|  | - число посадочных мест | чел | 70 |
|  | - пропускная способность | чел/день | 380 |
| 4 | Стоянка автомашин | автомашин/сут. | 300 |
| 5 | Гостиницы | шт. | 2 |

### 11.3.2. Потребность в энергоресурсах

Годовая потребность 1-ой очереди строительства горнолыжного центра в электроэнергии, теплоэнергии, воде приводится в таблице

Таблица

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс.кВт.ч. | 1568 |
| 2 | Теплоэнергия | Гкал | 2507 |
| 3 | Вода холодная | м3 | 16140 |
| 4 | Стоки | м3 | 24768 |

Снабжение объектов 1-ой очереди электроэнергией, теплом и водой предусматривается от существующих сетей г. Байкальска.

### 11.3.3. Потребность в персонале

Для эксплуатации объектов 1-ой очереди строительства горнолыжного центра «Харлахта» потребуется привлечь 52 человек обслуживающего персонала, в том числе:

- на канатно-кресельную дорогу и трассы спуска - 8 чел.;

- ресторан                                      - 20 чел;

- обслуживание гостиниц              – 22 чел.;

- автостоянка                                  -  2 чел.

Штатное расписание работающих приведено в таблице

Таблица

| № п/п | Наименование объектов, должностей и профессий | Списочная численность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Канатно-кресельная дорога |  |
| 1.1 | Оператор | 2 |
| 1.2 | Слесарь-обходчик | 2 |
| 1.3 | Электрик | 1 |
| 1.4 | Контролер | 1 |
| 1.5 | Инструктор | 2 |
|  | Итого | 8 |
| 2 | Гостиницы |  |
| 2.1 | Администратор | 2 |
| 2.2 | Горничная | 12 |
| 2.3 | Дежурная | 4 |
| 2.4 | Сантехник | 1 |
| 2.5 | Электрик | 1 |
| 2.6 | Дворник | 1 |
| 2.7 | Уборщица | 1 |
|  | Итого | 22 |
| 3 | Ресторан |  |
| 3.1 | Директор | 1 |
| 3.2 | Зав. Производством | 1 |
| 3.3 | Администратор зала | 1 |
| 3.4 | Повар | 3 |
| 3.5 | Официант | 6 |
| 3.6 | Кондитер | 2 |
| 3.7 | Мойщица посуды | 2 |
| 3.8 | Уборщица | 1 |
| 3.9 | Бухгалтер | 1 |
| 3.10 | Гардеробщик | 1 |
| 3.11 | Шофер | 1 |
|  | Итого | 20 |
|  | Всего | 52 |

Комплектацию эксплуатационного персонала возможно осуществить за счет привлечения незанятого населения г. Байкальска.

### 11.3.4.     Инвестиционные затраты

Объем инвестиций для 1-ой очереди строительства ООО  Горнолыжный курорт «Харлахта» определен сводным сметным расчетом в сумме 229 510 тыс. руб.

Таблица

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сумма, тыс.руб. | Структура затрат % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сметная стоимость строительства |  |  |
| 1.1 | Строительно-монтажные работы | 70 000,00 | 36,0 |
| 1.2 | Оборудование | 122 500,00 | 63,00 |
| 1.3 | Прочие затраты | 2 000,00 | 1,0 |
|  | Итого | 194 500,00 | 100 |
| 2 | Налог на добавленную стоимость |  |  |
|  | (НДС) 18% | 35 010,00 |  |
|  | Итого с НДС | 229 510,00 |  |

### 11.3.5. Расчетная себестоимость туристических услуг

В основу расчета годовых эксплутационных затрат на содержание объектов 1-ой очереди строительства горнолыжного центра приняты следующие исходные данные:

- годовой расход энергоресурсов, сметная стоимость строительства – по данным соответствующих разделов;

- стоимость энергоресурсов, воды, очистки стоков, среднемесячная зарплата работающих приняты по данным заказчика;

- отчисления в социальные фонды – согласно действующему законодательству;

- амортизационные отчисления рассчитаны в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1;

Сумма годовых затрат на содержание и эксплуатацию объектов 1-ой очереди строительства составит 29 222тыс. руб., с учетом продуктов питания для работы ресторана – 33 794 тыс. руб.

Таблица

| № п/п | Статьи затрат | Ед. измер. | Цена за ед. измер., руб. | Кол-во | Сумма, тыс. руб. | Струк- тура затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Энергоресурсы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | электроэнергия | тыс.кВт.ч | 364 | 1568 | 571,0 |  |
| 1.2 | Теплоэнергия | Гкал | 233 | 2507 | 585,0 |  |
| 2 | Вода холодная | м3 | 4,33 | 16140 | 69,9 |  |
| 3 | Очистка стоков | м3 | 2,75 | 24768 | 68,1 |  |
| 4 | Затраты на оплату |  |  |  |  |  |
|  | труда с ЕСН |  |  |  | 3528 |  |
| 5 | Содержание трасс |  |  |  | 750 |  |
| 6 | Амортизация на пол- |  |  |  |  |  |
|  | ное восстановление |  |  |  | 12186 |  |
| 7 | Прочие и непредви- |  |  |  |  |  |
|  | денные расходы, |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Затраты на ремонт |  |  |  | 1633,0 |  |
| 7.2 | Платежи за услуги |  |  |  | 1500,0 |  |
| 7.3 | Прочие неучтенные |  |  |  |  |  |
|  | расходы |  |  |  | 1650,0 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 4000 |  |
|  | Налог на имущество |  |  |  | 2681 |  |
|  | Итого |  |  |  | 29 222 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Стоимость продуктов |  |  |  |  |  |
|  | питания и содержания ресторана |  |  |  | 4572 |  |
|  | Всего |  |  |  | 33794 |  |

### 11.3.6. Расчетная эффективность инвестиций

Расчетная годовая выручка от реализации туристических услуг, предусмотренных в настоящих материалах составит 217 356,00  тыс. руб., в том числе: НДС – 33 156,00 тыс. руб., выручка без НДС – 184 200,00 (таблицы прилож.).

Коэффициент загруженности (спроса) объектов 1-ой очереди строительства горнолыжного центра принят экспертно.

Ожидаемая окупаемость инвестиционного проекта с начала эксплуатации проектируемых объектов – 2 года (таблица v-2).

Дисконтированный период окупаемости с момента ввода основных фондов 4,8 года. Индекс рентабельности проекта 1,36, доходность инвестиций 36%, внутренняя норма доходности 21%

Таблица v-2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная выручка от реализации |  |  |
|  | туристических услуг | тыс. руб. | 217 356,00 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | НДС | тыс. руб. | 33 156,00 |
|  | выручка без НДС | тыс. руб. | 184 200,00 |
| 2 | Расчетная себестоимость |  |  |
|  | туристических услуг | тыс. руб. | 54 950,00 |
| 3 | Прибыль от реализации услуг | тыс. руб. | 129 250,00 |
| 4 | Рентабельность реализации услуг |  |  |
|  | (к выручке) | % | 30,0 |
| 5 | Налог на имущество |  |  |
|  | (2,2% от стоимости фондов) | тыс. руб. | 2 695,00 |
| 6 | Налогооблагаемая прибыль | тыс. руб. | 126 555,00 |
| 7 | Налог на прибыль, 24% | тыс. руб. | 30 373,00 |
| 8 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 96 181,80 |
| 9 | Стоимость инвестиционного проекта | тыс. руб. | 229 510,00 |
| 10 | Период окупаемости инвестиционных затрат с начала эксплуатации объектов 1-ой очереди | лет | 2 года |

### 11.3.7. Ожидаемые технико-экономические показатели

Ожидаемые технико-экономические показатели (на год нормального функционирования) 1-ой очереди строительства ООО «Горнолыжный центр «Харлахта» приводятся в таблице

Таблица

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетный объем реализации |  |  |
|  | туристических услуг |  |  |
| 1.1 | Пропускная способность: |  |  |
|  | -подъемников | чел./день | 2000 |
|  | -ресторана | чел./день | 300 |
|  | -автостоянки | автомаш./сутки | 300 |
| 1.2 | Проживание в гостиницах | дом | 2 |
| 2 | Расчетная выручка от реализации |  |  |
|  | туристических услуг (без НДС) | тыс. руб. | 76249 |
| 3 | Стоимость инвестиционного проекта |  |  |
|  | С НДС, всего | тыс. руб. | 229 510,00 |
|  | В том числе: |  |  |
| 3.1 | Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 70 000,00 |
| 3.2 | Оборудование | тыс. руб. | 122 500,00 |
| 3.3 | Прочие затраты | тыс. руб. | 2 000,00 |
| 3.4 | НДС |  | 35 010,00 |
| 4 | Численность обслуживающего |  |  |
|  | персонала | чел. | 52 |
| 5 | Расчетная себестоимость |  |  |
|  | туристических услуг | тыс. руб. | 54 950,00 |
|  | В том числе: |  |  |
| 5.1 | Содержание и экспл. объектов | тыс. руб. | 20 000,00 |
| 5.2 | Приобретение продуктов питания | тыс. руб. | 33 750,00 |
| 6 | Прибыль от реализации |  |  |
|  | туристических услуг | тыс. руб. | 129 250,00 |
| 7 | Рентабельность услуг (к выручке) | % | 30,0 |
| 8 | Налогооблагаемая прибыль | тыс. руб. | 126 555,00 |
| 9 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 96 181,00 |
| 10 | Период окупаемости инвестиционных затрат с начала эксплуатации 1-ой очереди строительства | лет | 2,0 |
| 11 | Отчисление в бюджеты всех |  |  |
|  | уровней и внебюджетные фонды | тыс. руб. |  |

# ВЫВОДЫ

Ввод в эксплуатацию объектов 1-ой очереди строительства ООО «Горнолыжный центр «Харлахта» даст возможность привлечь дополнительное число отдыхающих на курорте не только в земнее время, но и в летнее время, повысить комфортность и сервисное обслуживание отдыхающих, заинтересовать как российских, так и иностранных туристов.

Привлечение большого количества туристов на специально оборудованные объекты вызовет отток людей из сферы неорганизованного туризма, пребывание которых на природе отрицательно сказывалось на ее состоянии.

Посещение объектов центра должно привить определенную культуру поведения в общественных местах и зонах ограниченного природопользования, что так же должно положительно сказаться на дальнейшем поведении человека в местах отдыха и досуга на объектах уникального природного комплекса озера Байкал.

Получат дальнейшее развитие услуги во всех сферах – проживание, питание, развлечения и т.д., что приведет к увеличению товарооборота и налоговых отчислений. Одновременно это вызовет снижение уровня безработицы за счет привлечения трудоспособного населения в сферу обслуживания.

Ожидаемые отчисления в бюджеты всех уровней составит – 25,95 млн. рублей.

Увеличение налоговых поступлений благотворно скажется на структурах, финансируемых из бюджета - здравоохранение, образование, культура, связи с возможностью направить дополнительные налоговые поступления на финансирование указанных сфер жизнеобеспечения города.

Наряду с этим снизится как налоговая, так и социальная зависимость города и района от деятельности основного моно профильного на сегодняшний день налогоплательщика в лице БЦБК, что предусмотрено стратегией развития г. Байкальска и Слюдянского района.

Сумма инвестиционных затрат на строительство объектов 1-ой очереди строительства центра составит около 230 млн. руб., чистая прибыль – около 97 млн. руб., расчетная окупаемость инвестиций с начала эксплуатации проектируемых объектов ( с учетом амортизации) – 2,0 года.

Проект можно оценить как высокорентабельный, средне окупаемый, социально-ориентированный и  экологически приемлемый.