### ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2012 г.  №  1236

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся технического осмотра транспортных средств

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся технического осмотра транспортных средств.

2. Установить, что пункт 6 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2013 г.

3. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата Министерства и бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 29 ноября 2012 г.  №  1236

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам, касающимся технического осмотра транспортных средств

1. В Правилах проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7397):

а) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: «Операторы технического осмотра, являющиеся дилерами, также размещают информацию о марках транспортных средств, технический осмотр которых они проводят.»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Транспортное средство, в отношении которого выдана диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности его эксплуатации, подлежит повторному техническому осмотру, проводимому в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных статьей 18 Федерального закона «О  техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

в) приложение № 3 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 ноября 2012 г.  №  1236)

Лицевая сторона

Диагностическая карта

Certificate of periodic technical inspection

| Регистрационный номер | Срок действия до |
| --- | --- |

| Оператор технического осмотра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт технического осмотра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичная проверка |  |  |  |  |  | Повторная проверка |  |  |  |  |
| Регистрационный знак ТС: |  |  |  |  |  | Марка, модель ТС: |  |  |  |  |
| VIN |  |  |  |  |  | Категория ТС: |  |  |  |  |
| Номер рамы |  |  |  |  |  | Год выпуска ТС: |  |  |  |  |
| Номер кузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Тормозные системы |  |  | 22. | Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией |  | 42. | Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн |  |
| 1. | Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения |  | IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели |  |  | 43. | Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки |  |
| 2. | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям |  | 23. | Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла |  | 44. | Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы |  |
| 3. | Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения |  | 24. | Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла |  | 45. | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора |  |
| 4. | Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер |  | 25. | Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей |  | 46. | Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам |  |
| 5. | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе |  | V. Шины и колеса |  |  | 47. | Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам |  |
| 6. | Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением |  | 26. | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям |  | 48. | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств |  |
| 7. | Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов |  | 27. | Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации |  | 49. | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой |  |
| 8. | Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода |  | 28. | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес |  | 50. | Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем |  |
| 9. | Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем |  | 29. | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес |  | 51. | Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача |  |
| 10. | Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания |  | 30. | Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес |  | 52. | Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром |  |
| 11. | Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов |  | 31. | Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями |  | 53. | Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям |  |
| II. Рулевое управление |  |  | VI. Двигатель и его системы |  |  | 54. | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности |  |
| 12. | Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса |  | 32. | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям |  | 55. | Наличие знака аварийной остановки |  |
| 13. | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе |  | 33. | Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания |  | 56. | Наличие не менее двух противооткатных упоров |  |
| 14. | Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении |  | 34. | Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива |  | 57. | Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям |  |
| 15. | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма |  | 35. | Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям |  | 58. | Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки |  |
| 16. | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе |  | 36. | Соответствие нормам уровня шума выпускной системы |  | 59. | Работоспособность механизмов регулировки сидений |  |
| 17. | Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией |  | VII. Прочие элементы конструкции |  |  | 60. | Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям |  |
| III. Внешние световые приборы |  |  | 37. | Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями |  | 61. | Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам |  |
| 18. | Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям |  | 38. | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям |  | 62. | Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса |  |
| 19. | Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов |  | 39. | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей |  | 63. | Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор |  |
| 20. | Работоспособность и режим работы сигналов торможения |  | 40. | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя |  | 64. | Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам |  |
| 21. | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям |  | 41. | Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства |  | 65. | Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями |  |

Оборотная сторона

| Результаты диагностирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры, по которым установлено несоответствие |  |  |  |  | Пункт диагностической карты |
| Нижняя граница | Результат проверки |  | Верхняя граница | Наименование параметра |  |
| Невыполненные требования |  |  |  |  |  |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) |  | Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника) |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |

| Данные транспортного средства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Масса без нагрузки: | Разрешенная максимальная масса: |  |
| Тип топлива: | Пробег ТС: |  |
| Тип тормозной системы: |  |  |
| Марка шин: |  |  |
| Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства Results of the roadworthiness inspection |  | возможно Passed; невозможно Failed. |

| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. технического эксперта Подпись Печать Signature Stamp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. В Правилах проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 439):

а) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Транспортное средство, в отношении которого выдана диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности его эксплуатации, подлежит повторному техническому осмотру, проводимому в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с учетом особенностей, установленных статьей 18 Федерального закона «О  техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

б) приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 ноября 2012 г.  №  123)

Лицевая сторона

Диагностическая карта

(городской наземный электрический транспорт)

| Регистрационный номер | Срок действия до |
| --- | --- |

| Оператор технического осмотра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт технического осмотра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичная проверка |  |  | Повторная проверка |  |  | Год выпуска |  |  | Пробег |  |
| VIN |  |  |  |  |  | Тип ТС |  |  |  |  |
| Бортовой номер |  |  |  |  |  | Марка, модель ТС |  |  |  |  |
| Владелец ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Тормозные системы |  |  | 17. | Пригодность шин к эксплуатации |  | 37. | Исправность контрольно-измерительных приборов |  |
| 1.. | Эффективность рабочей тормозной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Эффективность стояночной тормозной системы |  | 18. | Наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес |  | 38. | Ток утечки не должен превышать 3 мА |  |
| 3. | Работоспособность тормозной системы с пневмоприводом в режиме аварийного торможения |  | 19 . | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес. Отсутствие деформации отверстий в дисках колес |  | 39. | Отсутствие повреждений изоляционного покрытия поручней и подножек |  |
| 4. | Герметичность тормозного привода, падение давления воздуха при неработающем компрессоре |  | 20. | Соблюдение требований по установке шин |  | 40. | Соответствие износа покрытия пола требованиям |  |
| 5. | Отсутствие коррозии |  | VI. Прочие элементы конструкции |  |  | 41. | Наличие на крыше неповрежденной электроизоляционной дорожки |  |
| 6. | Работоспособность сигнализации и контроля тормозных систем |  | 21. | Наличие зеркал заднего вида |  | 42. | Обеспечение подачи песка на головки рельсов |  |
|  |  |  | 22. | Обзорность с места водителя |  | 43. | Соответствие шунта заземления кожухов печей требованиям |  |
| II. Рулевое управление |  |  | 23. | Соответствие светопропускания стекол требованиям |  | 44. | Соответствие высоты реборды бандажа колеса требованиям |  |
| 7. | Усилия при повороте рулевого колеса, работоспособность усилителя рулевого колеса. Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса. Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса |  | 24. | Отсутствие трещин на ветровых стеклах |  | 45. | Соответствие расстояния между внутренними гранями бандажей колесной пары требованиям |  |
| 8. | Соответствие суммарного люфта в рулевом управлении требованиям |  | 25. | Работоспособность замков дверей, устройств регулировки сидений, обогрева и обдува ветрового стекла |  | 46. | Соответствие толщины бандажа требованиям |  |
| 9. | Отсутствие повреждения рулевого механизма и люфта рулевых тяг |  | 26. | Работоспособность привода и сигнализации дверей, их целостность |  | 47. | Отсутствие выбоин на поверхности катания бандажа |  |
| III. Внешние световые приборы |  |  | 27. | Обозначения аварийных выходов. Работоспособность аварийных выходов, приборов освещения |  | 48. | Отсутствие трещин на бандаже или колесном центре |  |
| 10. | Количество и тип устройств освещения и сигнализации |  | 28. | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора |  | 49. | Соответствие трещин на амортизаторах колеса требованиям |  |
| 11. | Отсутствие разрушения рассеивателей световых приборов |  | 29. | Исправность буксировочного устройства |  | 50. | Должны быть затянуты и зафиксированы гайки крепления продольных балок тележки |  |
| 12. | Работоспособность сигналов торможения |  | 30. | Наличие знака аварийной остановки |  | 51. | Фиксация центральной гайки подрезиненного колеса |  |
| 13. | Соответствие мест расположения и количества фар и сигнальных фонарей требованиям |  | 31. | Наличие не менее двух противооткатных упоров |  | 52. | Недопустимо ослабление бандажа и ступицы |  |
| IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели |  |  | 32. | Наличие огнетушителей, соответствующих требованиям |  |  |  |  |
| 14. | Наличие очистителя и омывателя ветрового стекла |  | 33. | Крепление поручней, запасного колеса, аккумуляторов, сидений, огнетушителей и аптечки |  |  |  |  |
| 15. | Работоспособность стеклоочистителя и стеклоомывателя |  | 34. | Работоспособность держателя и механизма подъема - опускания запасного колеса |  |  |  |  |
| V. Шины и колеса |  |  | 35. | Каплепадение масел и рабочих жидкостей |  |  |  |  |
| 16. | Соответствие высоты рисунка протектора шин требованиям |  | 36. | Отсутствие заеданий в шарнирах токоприемников |  |  |  |  |

Оборотная сторона

| Результаты диагностирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры, по которым установлено несоответствие |  |  |  | Пункт диагностической карты |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра |  |
| Невыполненные требования |  |  |  |  |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) |  | Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника) |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |

| Данные транспортного средства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса без нагрузки |  |  | Разрешенная максимальная масса |  |
| Тип тормозной системы |  |  | Подъемное устройство для инвалидной коляски |  |
| Наличие антиблокировочной системы торможения |  |  | Расположение пола |  |
| Марка шин |  |  |  |  |
| Заключение о возможности эксплуатации транспортного средства |  | возможна; невозможна. |

| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. технического эксперта Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Подпункт «б» пункта 8 Правил сбора, обработки, хранения, передачи, использования информации, содержащейся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения доступа к этой информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1115 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 156), изложить в  следующей редакции:

«б) операторов технического осмотра - при выдаче дубликата диагностической карты;».

4. В подпункте »г» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 912 «О размере платы за аккредитацию в  сфере технического осмотра» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 46, ст. 6534) слова «за каждый пункт технического осмотра» заменить словами «за каждый из пунктов технического осмотра оператора технического осмотра, адреса которых содержатся в реестре операторов технического осмотра на дату осуществления платы».

5. Подпункт 5.2.5350 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2011, № 46, ст. 6526; № 47, ст. 6660; № 48, ст. 6922; 2012, № 19, ст. 2439), изложить в следующей редакции:

«5.2.5350. акты, устанавливающие правила заполнения диагностической карты, а также порядок учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических карт;».

6. Подпункт 5.2.2832 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2011, № 46, ст. 6522; 2012, № 20, ст. 2562; № 25, ст. 3373), признать утратившим силу.

____________